| -------------------------------------------------------------------- Altitude™ 3510 and 3550多业务双频无线接入点，帮助部署弹性、安全、高性价比的室内和室外企业无线网络。 -------------------------------------------------------------------- 全面的安全功能 • 支持高级的，基于IEEE 802.11i 协议标准的WPA2机制的无线安全功能 • IPSec VPN客户端 – 提供到企业内网的安全连接 • 有线 802.1X认证 • 非法AP检测和双频WIPS传感器模式 • 防盗设计 园区网移动应用 高速安全的漫游功能 室外恶劣环境的部署 • 网状拓扑联网和桥接功能，扩展无线覆盖范围 • 支持每个频段16个SSIDs，提供多虚拟无线网络支持能力 无线漫游功能 企业级无线服务 • Wi-Fi Multimedia (WMM™) ，在多媒体Wi-Fi中，为语音优先提供QoS服务 • WMM省电模式帮助延长无线终端电池使用寿命 • 远端存活功能，在基础通信设施出现故障时，远程节点的具备自行提供服务能力 | Altitude 3500系列是双频三模接入点，支持802.11a和802.11b/g两个频带的并行工作。 Altitude 3500系列接入点（APs）配合Summit WM3000系列无线控制器，能够提供增强的企业级性能及安全性的无线服务。这种易于部署的解决方案，可以灵活安全地连接到远程的企业专用网，互联网和局域网资源。多功能一体化结构的Altitude 3500无线接入点，使用户的成本效益和网络的简便易用性上升到一个新的级别，大大方便了企业分支机构与在家办公的员工。 Altitude 3510接入点用于室内安装部署，它提供了4根外部全向可拆卸天线，能够适用于墙面，吊顶上或吊顶下的安装。 Altitude 3550接入点用于室外安装部署，能够在恶劣环境下提供企业级无线服务。Altitude 3550配置符合 NEMA 4X 修订版和 IP56 防风雨标准的外壳，提供全面雷电保护、电涌保护和极端温度范围操作能力，保证设备在恶劣天气状态下的正常运行。用户可以根据环境需要，选择各种外置天线，满足无线网络应用要求. 目标应用 • 覆盖园区范围的多业务无线局域网 • 支持远端存活的远程无线服务 • 为来宾访问提供安全的有线和无线连接 |
| --- | --- |

全面安全防护

| Altitude 3500系列接入点，提供高级别安全功能的有线和无线连接。接入点支持标准的无线电传输加密模式，以保护用户数据的完整性。每个接入点支持基于802.11i协议基础的WPA或WPA2安全验证机制，同时能够和有线交换机结合，提供802.1X认证。 Altitude 3500系列工作于IPSec VPN客户端模式，保护经有线网络中转的AP和无线控制器之间的安全连接，从而提升网络安全等级。所有AP遵循PCI标准，协同Summit WM3000系列无线控制器，提供无线网络入侵检测能力。AP信道能够即时监听并识别未经授权AP，并通知无线控制器显示所有未授权AP信息，并将其抑制。 用户可以将一个单独的Altitude 3500AP部署同时作为传统接入点和WIPS（无线入侵防御系统）传感器。使用WIPS算法的传感器，在AP上提供了扫描监控其他设备的能力。位于某一个信道上的WIPS传感器可以和位于另一个信道上的无线接入点服务同时运行。 专用传感器联同Air Defense WIPS解决方案，提供了24X7的合规监控、非法用户自动识别和抑制，以及故障排除能力。籍由无线防御传感器的功能，我们提供了相比其他IPS方案更加高等级的安全解决方案。利用AP的时分处理能力，我们能够在同一信道上同时提供无线网络服务及IPS防御能力。AP上集成的无线防御功能传感器，避免了单独部署传感器硬件及附加线缆等设备，降低了总体部署成本。 | 由于使用了防盗的设计，AP能够安全部署于远程站点。因为所有的敏感配置均会伴随着断电而丢失，所以即使发生AP被窃取情况，也不会造成数据的泄密。 园区无线移动应用 Altitude 3550接入点用于室外安装部署，能够在恶劣环境下提供企业级无线服务。它默认安装了避雷器及过电压保护器。可选配的恶劣天气装备部件，能有效保护AP免受暴风雨的损害，而具备电涌保护能力的室外电源，能够直接从室外照明电路中进行供电。 借助强大的网状拓扑联网（mesh）功能，双频Altitude 3500系列AP能够通过其他的AP中继进行数据回传，为本地的用户提供网络接入功能。通过网状拓扑连网功能，以一种经济有效的方式将网络延伸到户外或远程区域，方便实现从简单的点对点无线网桥到复杂的多节点、多链路网络的各种应用。 Altitude 3500 AP支持每个频段16个SSID，保证用户能够部署很高密度的虚拟AP服务，每个服务都可以映射到企业有线网络设置的VLAN中。 企业级无线网络服务 Altitude 3500系列AP支持基于802.11e/WMM （Wi-fi 多媒体）规范的无线服务质量保证协议 (QoS) 。该系列AP同时支持基于802.11e的非排程自动节能模式(UAPSD)及WMM省电模式，有效延长无线手持终端（例如VoWLAN手机）的电池寿命. 它支持使用身份预验证及基于PMK缓存的WPA2验证等多种模式，保证整个企业无线网内部的快速漫游能力。 | 另外，Altitude 3500 AP可设置成为远程分支机构模式。这样，正常情况下，用户部署在远程分支机构的AP由中心管理节点的Summit WM3000无线控制器来集中管理。但是，当中间链路出现故障，远程站点无法连接无线控制器时，该点AP的自存活功能，能够继续为本区域提供不间断的无线网络服务。 |
| --- | --- | --- |

产品技术规格

| Altitude 3510室内无线接入点 |  |  |  | Altitude 3550室外无线接入点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| SSID数量 | 16 个每信道 |  |  |  | 16 每信道 |  |  |
| 尺寸规格 | 5.32 in. L x 9.45 in. W x 1.77 in. H 135 mm L x 240 mm W x 45 mm H |  |  |  | 12 in. L x 8.2 in. W x 3.55 in. H 305 mm L x 210 mm W x 89 mm H |  |  |
| 重量 | 1.95 lbs/0.884kg |  |  |  | 5.50lbs/2.50kg |  |  |
| 包装尺寸 | 9.38 in L x 11.5 in W x 4.38 in H 238.1 mm L x 292.1 mm W x 111.1 mm H |  |  |  | 11.25 in L x 15.88 in W x 5.88 in H 285.8 mm L x 403.2 mm W x 149.2 mm H |  |  |
| 包装重量 | Approx 4.05 lbs/1.84 kg |  |  |  | Approx 7.90 lbs/3.58 kg |  |  |
| 外壳 | Metal, plenum-rated housing (UL2043) |  |  |  | Die cast aluminum alloy; NEMA 4X-modified; IP56 |  |  |
| LED指示灯 | 4 top mounted LEDs, 2 bottom mounted LEDs, with multiple modes indicating 802.11a/802.11g activity, power, adoption and errors |  |  |  | 4 back-mounted LEDs, indicating radio activity, power, adoption and errors |  |  |
| 端口 | 2x (WAN, LAN) Auto-sensing 10/100Base-T |  |  |  | 2x (LAN, WAN) Auto-sensing 10/100Base-T |  |  |
| 天线 | 默认含有4根可拆卸全向天线 |  |  |  | 外置天线需要单独购买 |  |  |
| 电源规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电压 | 48V DC |  |  |  | 48V DC |  |  |
| 工作电流 | 200mA |  |  |  | 280mA |  |  |
| 集成POE支持 | 所有端口支持802.3af |  |  |  | 所有端口支持802.3af |  |  |
| 无线规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信道数量 | 2 – concurrent – dual band (2.4GHz/5GHz) |  |  |  | 2 – concurrent – dual band (2.4GHz/5GHz) |  |  |
| 无线标准 | 802.11a, 802.11b, 802.11g |  |  |  | 802.11a, 802.11b, 802.11g |  |  |
| 无线调制 | 802.11a: OFDM 802.11b: DSSS/CCK 802.11g: DSSS/CCK/OFDM |  |  |  | 802.11a: OFDM 802.11b: DSSS/CCK 802.11g: DSSS/CCK/OFDM |  |  |
| 工作频段 | FCC 2.400 – 2.4835 GHz; 5.150 – 5.250 GHz1; 5.725 – 5.850 GHz1 EU 2.400 – 2.4835 GHz; 5.150 – 5.250 GHz1 |  |  |  | FCC 2.400 – 2.4835 GHz; 5.150 – 5.250 GHz1; 5.725 – 5.850 GHz1 EU 2.400 – 2.4835 GHz; 5.150 – 5.250 GHz1 |  |  |
| 工作信道 | Chan 36 – 165 (5180 – 5825MHz) Chan 1 – 13 (2412 – 2472 MHz) 实际的工作频率取决于具体的规定和认证机构 |  |  |  | Chan 36 – 165 (5180 – 5825 MHz) Chan 1 – 13 (2412 – 2472 MHz) 实际的工作频率取决于具体的规定和认证机构 |  |  |
| 数据传输率(Mbps) | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 |  |  |  | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 |  |  |
| 可用传输功率设置 | 4-20 dBm |  |  |  | 4-20 dBm |  |  |
| 接收器灵敏度(dBm) 11a Radio | 10% PER for 1000 bytes IEEE 802.11a Section 17.3.10.1 (MIN) & 17.3.10.4 (MAX) | 6 Mbps -91 9 Mbps -89 12 Mbps -87 18 Mbps -83 | 24 Mbps -81 36 Mbps -78 48 Mbps -74 54 Mbps -73 |  | 10% PER for 1K bytes IEEE 802.11a Sec 17.3.10.1 (MIN) & 17.3.10.4 (MAX) | 6 Mbps -91 9 Mbps -89 12 Mbps -87 18 Mbps -83 | 24 Mbps -81 36 Mbps -78 48 Mbps -74 54 Mbps -73 |
| 接收器灵敏度(dBm) 11b Radio | 1 Mbps -94 8% PER for 1,024 Octets | 2 Mbps -90 5.5 Mbps -88 11 Mbps -84 |  |  | 8% PER for 1,024 Octets | 1 Mbps -94 2 Mbps -90 5.5 Mbps -88 11 Mbps -84 |  |
| 接收器灵敏度(dBm) 11g Radio | 10% PER for 1000 Octets IEEE 802.11g sect 19.5.1 (MIN) & 19.5.3 (MAX) | 6 Mbps -89 9 Mbps -88 12 Mbps -85 18 Mbps -82 | 24 Mbps -80 36 Mbps -77 48 Mbps -72 54 Mbps -70 |  | 10% PER for 1000 Octets IEEE 802.11g sect 19.5.1 (MIN) & 19.5.3 (MAX) | 6 Mbps -89 9 Mbps -88 12 Mbps -85 18 Mbps -82 | 24 Mbps -80 36 Mbps -77 48 Mbps -72 54 Mbps -70 |

产品技术规格

|  | Altitude 3510室内无线接入点 | Altitude 3550室外无线接入点 |
| --- | --- | --- |
| 产品规范 |  |  |
| 标准规范 | 802.11a/b/g, 802.11i, WPA2, WMM, UAPSD, RoHS, WEEE | 802.11a/b/g, 802.11i, WPA2, WMM, UAPSD, RoHS, WEEE |
| 产品安全认证 | UL/cUL 60950-1, IEC/EN60950-1, UL2043, TUV GS, RoHS | UL/cULus 60950-1, IEC/EN60950-1 |
| 无线电核准 | FCC (USA), Industry Canada (IC), CE (R&TTE Europe), TELEC (Japan), KCC (Korea), C--Tick (Australia/New Zealand), CMII (中国), ANATEL (Brazil) | FCC (USA), Industry Canada (IC), CE (R&TTE Europe), TELEC (Japan), KCC (Korea), C--Tick (Australia/New Zealand), CMII (中国), ANATEL (Brazil) |
| 环境要求 |  |  |
|  | 工作温度: -4°F to 122°F/-20°C to 50°C 储存温度: -40°F to 158°F/-40°C to 70°C 工作湿度: 5 to 95% RH（无凝结） 工作高度: 8000 ft./2438m @ 82°F/28°C 储存高度: 15000 ft./4572m @ 53°F/12°C 静电释放: 15kV air, 8kV contact | 工作温度: -22°F to 131°F/-30°C to 55°C 储存温度: -40°F to 185°F/-40°C to 85°C 工作湿度: 5 to 95% RH无凝结 工作高度: 8,000 ft./2438m @ 82°F/28°C 储存高度: 15,000 ft./4572m @ 53°F/12°C 静电释放: IEEE 61000-4-2, 20kV air, 8kV contact Weather Rating: IP56 weather-tight, NEMA 4X (See Housing) Wind Survivability: >170 mph, 148 knots (无天线) Wind Loading (165 mph): <60 lbs, 267 Newtons (无天线) Shock & Vibration: MIL-STD-810F method 514 procedure 1 Transportation/Cargo: ASTM D775-80 D4169 level 3 |
| 天线保护 |  |  |
|  | N/A | 天线保护: Transient IEEE 61000-4-4, level 4, EFT; Surge IEEE 61000-4-5 Class 5, 1.2x50uS & 8x20uS Waveform |