Altitude 4600 系列无线接入点

| Altitude 4610内置天线 |  | Altitude 4620外置天线 |
| --- | --- | --- |

Altitude™ 4610 和4620 高性能双频接入点，提供安全且高性价比的802.11n无线企业网络。

高级无线性能

- 提升6倍无线性能

- 千兆连接至有线网络

- 更高更可靠的区域覆盖能力

易于部署和操作

- 易于部署于墙面和天花板的活动架套件

- 完全遵从现有的802.3af以太网远程供电规范

- 集中管理和升级

企业级无线服务

- 支持WMM/UAPSD和呼叫控制管理

- 定位服务

- 快速安全移动

- 智能RF提供卓越可靠的无线覆盖

全面安全防护

- 支持IEEE 802.11i 安全协议包

- 支持多频段传感器模式，检测非法设备

- 防盗设计

Altitude 4610和4620系列双频AP能够提供两个同时工作的非锁定信道，可以灵活分配一个信道作为传感器去扫描两个频段上所有信道。这些AP可以通过Summit® WM3000系列控制器进行管理。相对传统的802.11a/b/g AP而言，Altitude 4610/4620提供完整的802.11n的性能和可靠性。

这些接入点提供易于部署于墙面和天花板的活动架套件，Altitude 4610默认集成全向天线。Altitude 4620包含6条可拆卸全向天线，并通过Plenum rated认证，可以安装在视线以外的天花板以上位置。

Altitude 4610/4620 AP提供易于使用的，安全的，高性能的无线解决方案，非常适合高要求的企业使用。这些无线接入点能够同时支持各种功能的无线需求（包括语音访问，用户访问，安全访问，AP传感器等），极大地简化了企业无线网络的安装和运维。

高性能无线网络

Altitude 4600系列AP提供现有802.11a/b/g无线网络6倍的网速，2x3 MIMO（多输入多输出）技术支持两路空间分集流，结合正交频分复用技术（OFDM），提供完整的802.11n性能。

Altitude 4600 AP和802.11n客户端能够结合两个相邻的20MHZ的信道，变成一个单独的40MHZ带宽的信道，从而将原有的独立20MHZ信道的吞吐量增加一倍。同时提供千兆网络连接有线网络，保证无阻塞的连通访问。

同23 dBm相比，24 dBm信道提供了增强的无线覆盖能力、网络性能和障碍穿透能力。同时，接收器灵敏度也按比例进行了提升，这样用户可以在通过比较厚的门和墙，甚至不停移动的情况下，仍然可以保持高性能的无线连接。另外，AP4600的2x3 MIMO设计，能够保证优质的通讯发送和接收。

易于部署和操作

在计算包括前期建设、网络升级、安装和运维的整体拥有成本上，Altitude 4600系列AP提供优异的投资回报率。这些AP提供易于部署于墙面和天花板的活动架套件。它能够在802.3af远程供电标准环境中提供完整的802.11n性能，因此能够在现有的PoE供电基础设施直接使用，而不需为每个AP单独采购电源，保护前期投资。

AP4600不需要进行配置和任何手动固件维护，Summit WM3000系列无线控制器可以发现网络中的无线接入点，并自动下载所有的配置参数和固件信息，大大降低二三层网络部署的安装维护和排错的成本。

跨越802.11网络的定位服务，能够对客户端进行定位和跟踪，甚至能够控制其网络权限和应用。另外，能够很方便的提供热点供客户访问，并保证用户只能进入授权网络、站点及应用。

企业级无线网络服务

Altitude 4600系列AP支持基于802.11e/WMM 规范的无线QoS协议；支持标准的802.11e非排程自动省电（UAPSD/WMM）技术，能够提升类似VoWLAN的手持终端设备的电池寿命；能够使用预认证、opportunistic密钥缓存、基于WPA2基础的PMK缓存等不同的机制进行快速安全漫游。

Altitude 4600系列AP能够为行业主要的VoWLAN设备提供非常低的时延。支持SVP和802.11e/WMM规范的无线QoS协议，可以为不同的SSID设置优先级，允许分配给关键的实时语音流量以单独的高优先级队列。同有线网络QOS的兼容性，能够为整个网络流量保证端到端的QOS服务

针对一些常见问题，诸如大楼的衰减、电子干扰、接入点位置不理想等等，无线控制器SMART RF功能可以将这些影响其缩减到最小，该功能可自动优化功率及信道选择，保证每个用户得到永远在线的高质量无线移动服务。

全面安全防护

Altitude 4600系列AP为无线和有线连接提供了高等级的安全功能。这些AP提供了标准的空中加密方案来保护用户数据的完整性，能够提供基于802.11i标准的WPA和WPA2机制的用户验证，也能够与有线交换机端口通过802.1X认证方式进行认证。该系列AP能够提供多种基于应用的安全方式。加密引擎具备硬件加速能力，支持WEP,TKIP和AES标准。独特的安全脚本能够为每一个SSID进行安全设置。

专用传感器连同Air Defense WIPS解决方案，提供24X7的合规监控、非法用户的自动识别和抑制、以及故障排除能力。相对其它IPS方案中单一射频分时工作提供无线接入和传感器而言，我们可设定专用射频作为无线防御传感器的功能，从而提供了更加高等级的安全解决方案。AP上集成的无线防御功能传感器，避免了单独部署传感器硬件及附加线缆等设备，降低了总体部署成本。由于使用了防盗的设计，AP能够安全部署于远程站点。因为所有的敏感配置均会伴随着断电而丢失，所以即使发生AP被窃取情况，也不会造成数据的泄密。

产品技术规格

|  | Altitude 4610室内无线接入点 |  |  |  |  |  |  |  | Altitude 4620室内无线接入点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸规格 | 9.5 in. L x 7.5 in. W x 1.7 in. H 241.3 cm L x 189.61 cm W x 43.6 cm H |  |  |  |  |  |  |  | 8.5 in. L x 5.6 in. W x 1.5 in. H 216.4 cm L x 141.0 cm W x 37.71 cm H |  |
| 重量 | 2.0 lbs./.91 kg |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 lbs./1.14 kg |  |
| 装备选件 | 天花板安装配件；墙体安装配件 |  |  |  |  |  |  |  | 天花板安装配件；墙体安装配件 |  |
| LED指示灯 | 2个LED指示灯，多种组合显示2.4GHz/5 GHz 活动, 电源, 关联和错误 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 端口 | 1个自适应 10/100/1000 PoE端口 – 兼容802.3af |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电压 | 802.3af supply: 48 VDC @ 12.95W (typical), 36 VDC to 57 VDC (range) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作电流 | 270 mA (typical) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集成POE支持 | 标准IEEE 802.3af |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频段数量 | 2 – 同时工作 – 双频 (2.4GHz/5GHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SSID数量 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天线配置 | 2x3 MIMO (两路发送和三路天线接收) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无线标准 | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无线调制 | Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) and Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), and Spatial Multiplexing (MIMO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作频段 | FCC/EU 2.412 to 2.462 GHz 2.412 to 2.472 GHz 5.150 to 5.250 (UNII -1) 5.150 to 5.250 GHz 5.725 to 5.825 (UNII -3) 5.150 to 5.350 GHz 5.725 to 5.850 (ISM) 5.470 to 5.725 GHz (Country Specific) Japan 2.412 to 2.484GHz 4.900 to 5.000 GHz 5.150 to 5.250 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据传输率(Mbps) | 802.11b/g: 1,2,5.5,11,6,9,12,18,24,36,48,and 54Mbps 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,and 54Mbps 802.11n: MCS 0-15 up to 300Mbps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作信道 | 5GHz: All channels from 4920 MHz to 5825 MHz 2.4GHz: Chan 1-13 (2412-2472 MHz), Chan 14 (2484 MHz) Japan only Actual operating frequencies depend on national regulatory limits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可用传输功率设置 | 24 dBm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传输功率调节 | 1 dB increments |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大无线传输功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2400 MHz | +21 dBm |  |  |  |  |  |  | +24 dBm |  |  |
| 5200 MHz | +19 dBm |  |  |  |  |  |  | + 22 dBm |  |  |
| 典型RMS功耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选项 |  |  | DC Voltage |  |  | DC Amps |  |  |  | DC Power consumption |
| 1 |  |  | 48V |  |  | 270mA |  |  |  | 12.95W |
| 2 |  |  | 48V |  |  | 209mA |  |  |  | 10.00W |
| 天线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Altitude 4610 室内接入点 |  |  |  |  |  | Altitude 4620 室内接入点 |  |  |  |
| 类型 | 内置 2.4 GHz和5.2 GHz 天线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频段 | 2.4 GHz to 2.5 GHz; 4.9 GHz to 5.850 GHz (实际工作频段取决于各国无线管理条例) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VSWR | <2.1 |  |  |  |  |  | Antenna specific |  |  |  |
| 增益 | 2.0 dBi (2.4GHz), 4.8dBi (5GHz) |  |  |  |  |  | Antenna specific |  |  |  |
| 接收器灵敏度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2400 MHz Band |  |  |  |  | 5200 MHz Band |  |  |  |  |  |
| 产品规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品安全认证 |  |  |  | UL 60950, cUL, EU EN 60950, TUV and UL 2043 (external antenna) |  |  |  |  |  |  |
| 无线电核准 |  |  |  | FCC (USA), Industry Canada, CE (Europe) and TELEC (Japan) |  |  |  |  |  |  |
| 环境要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度 |  | 4°F to 122° F/0°C to 50° C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存温度 |  | -40°F to 158° F/-40°C to 70° C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作湿度 |  | 5%-95% (non-condensing) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作高度 |  | 8,000 ft./2438 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存高度 |  | 15,000 ft./4572 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 静电释放 |  | +/- 15 kV (Air), +/- 8 kV (contact) |  |  |  |  |  |  |  |  |